Руководство и Шпора по выполнению Модуля 1 (ГИА ДЭ)

Практическое руководство по поэтапной настройке сетевой инфраструктуры, маршрутизации, базовых сервисов и обеспечению безопасности в рамках выполнения задания Модуля 1.

1. Сводная таблица IP-адресации и интерфейсов

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес / Маска | Шлюз / Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| ISP | ens3 | Динамический (DHCP) | Internet |
|  | ens4 | 172.16.1.1/28 | к HQ-RTR |
|  | ens5 | 172.16.2.1/28 | к BR-RTR |
| HQ-RTR | isp (WAN) | 172.16.1.2/28 | gw 172.16.1.1 |
|  | vl100 (HQ-SRV) | 10.10.100.1/27 | Подсеть серверов HQ |
|  | vl200 (HQ-CLI) | 10.10.200.1/28 | Подсеть клиентов (DHCP) |
|  | vl999 (MGMT) | 10.10.30.1/29 | Сеть управления |
|  | tunnel.0 (GRE) | 10.10.10.1/30 | GRE туннель к BR-RTR |
| BR-RTR | isp (WAN) | 172.16.2.2/28 | gw 172.16.2.1 |
|  | fw | 10.20.10.1/30 | к BR-FW |
|  | tunnel.0 (GRE) | 10.10.10.2/30 | GRE туннель к HQ-RTR |
| HQ-SW | MGMT | 10.10.30.2/29 | Управление коммутатором |
|  | ens3 | Trunk [100, 200, 999] | к HQ-RTR |
|  | ens4 | Access VLAN 100 | к HQ-SRV |
|  | ens5 | Access VLAN 200 | к HQ-CLI |
| HQ-SRV | ens3 | 10.10.100.2/27 | gw 10.10.100.1, DNS 127.0.0.1, 77.88.8.8 |
| HQ-CLI | ens3 | DHCP (10.10.200.2–14/28) | gw 10.10.200.1, DNS 10.10.100.2 |
| BR-FW | oif0 (WAN) | 10.20.10.2/30 | gw 10.20.10.1 |
|  | iif0 (LAN BR-SRV) | 10.20.20.1/28 | Подсеть серверов филиала |
|  | iif1 (LAN BR-CLI) | 10.20.30.1/29 | Подсеть клиентов филиала |
| BR-SRV | ens3 | 10.20.20.2/28 | gw 10.20.20.1, DNS 10.10.100.2 |
| BR-CLI | ens3 | 10.20.30.2/29 | gw 10.20.30.1, DNS 10.10.100.2 |

2.

3. Пошаговые конфигурационные блоки

Этап 1. Настройка ISP (ALT Linux)

- Установка имени узла:

hostnamectl set-hostname isp.au-team.irpo

- Включение пересылки IP-пакетов в /etc/net/sysctl.conf:

net.ipv4.ip_forward = 1

- Настройка динамической трансляции адресов (NAT / MASQUERADE):

iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens3 -j MASQUERADE

iptables-save >> /etc/sysconfig/iptables

systemctl enable --now iptables

Этап 2. Настройка Маршрутизаторов HQ-RTR и BR-RTR (EcoRouter)

HQ-RTR

- Первичная настройка имени и домена:

en

conf t

hostname HQ-RTR

ip domain-name au-team.irpo

- Конфигурация GRE Туннеля:

interface tunnel.0

ip address 10.10.10.1/30

ip tunnel 172.16.1.2 172.16.2.2 mode gre

exit

- Настройка статическая маршрутизация (Default Gateway):

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1

- Динамическая маршрутизация OSPF с MD5-аутентификацией:

router ospf 0

network 10.10.100.0/27 area 0

network 10.10.200.0/28 area 0

network 10.10.30.0/29 area 0

network 10.10.10.0/30 area 0

passive-interface default

no passive-interface tunnel.0

area 0 authentication

exit

interface tunnel.0

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd

exit

- Динамический NAT (PAT):

interface isp

ip nat outside

exit

interface vl100

ip nat inside

exit

interface vl200

ip nat inside

exit

interface vl999

ip nat inside

exit

ip nat pool HQ 10.10.0.1-10.10.200.254

ip nat source dynamic inside-to-outside pool HQ overload interface isp

- DHCP-сервер для HQ-CLI:
Создать пул VLAN200 со следующими параметрами:

- Gateway: 10.10.200.1

- DNS: 10.10.100.2

- Domain: au-team.irpo

- Subnet: 255.255.255.240

- Системное время:

ntp timezone utc+3

BR-RTR

- Имя и домен:

hostname BR-RTR

ip domain-name au-team.irpo

- GRE Туннель:

interface tunnel.0

ip address 10.10.10.2/30

ip tunnel 172.16.2.2 172.16.1.2 mode gre

exit

- Маршрут по умолчанию:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.1

- OSPF:
Включить сети 10.20.10.0/30 и 10.10.10.0/30. Отключить пассивный режим для интерфейсов: no passive-interface tunnel.0, no passive-interface fw. Установить MD5-пароль P@ssw0rd на интерфейсах tunnel.0 и fw.

- NAT:
Указать ip nat outside (интерфейс isp), ip nat inside (интерфейс fw). Создать пул BR 10.0.0.1-10.254.254.254.

Этап 3. Настройка HQ-SW (Open vSwitch)

- Установка Hostname:

hostnamectl set-hostname hq-sw.au-team.irpo

- Проверка и конфигурация OVS:

ovs-vsctl show

Убедиться в корректности назначения портов:

- ens3: Trunk [100, 200, 999]

- ens4: Access VLAN 100

- ens5: Access VLAN 200

- MGMT: Access VLAN 999

Этап 4. Настройка Сервера HQ-SRV (ALT Linux)

- Имя хоста:

hostnamectl set-hostname hq-srv.au-team.irpo

- Настройка сетевых параметров (/etc/net/ifaces/ens3/):

- options: BOOTPROTO=static

- ipv4address: 10.10.100.2/27

- ipv4route: default via 10.10.100.1

- resolv.conf:search au-team.irpo

nameserver 77.88.8.8

nameserver 127.0.0.1

Применение настроек:systemctl restart network

- Учетная запись sshuser:
Создать пользователя с UID 2026, паролем P@ssw0rd и беспарольным sudo.
В /etc/sudoers добавить:

WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL

- Безопасность SSH (/etc/openssh/sshd_config):

- Ограничение попыток аутентификации: MaxAuthTries 2

- Баннер: Banner /etc/openssh/banner
В /etc/openssh/banner внести текст: Authorized access only.
Перезапустить службу:

systemctl restart sshd

- Настройка DNS-сервера BIND:

- В /etc/bind/options.conf:listen-on { 10.10.100.2; };

forwarders { 77.88.8.8; };

allow-query { any; };

- В зоне прямой адресации /etc/bind/zone/au-team.irpo.zone:
Указать SOA-запись hq-srv.au-team.irpo. root.au-team.irpo. и добавить A-записи для всех узлов сети.

- В зоне обратной адресации /etc/bind/zone/10.10.in-addr.arpa:
Настроить соответствующие PTR-записи.
Запуск службы:

systemctl enable --now bind.service

Этап 5. Настройка BR-CLI, BR-SRV и BR-FW

- BR-CLI:
Переименование сетевого интерфейса:

mv /etc/net/ifaces/ens18 /etc/net/ifaces/ens3

Установить IP 10.20.30.2/29, Gateway 10.20.30.1, DNS 10.10.100.2.
Имя хоста:hostnamectl set-hostname br-cli.au-team.irpo

- BR-FW (Ideco UTM):

- Подключиться через браузер с клиентом BR-CLI по адресу https://10.20.30.1:8443 (Логин: Admin, Пароль: IdecoP@ssw0rd).

- Установить Hostname br-fw.au-team.irpo.

- Настроить внутренние и внешние интерфейсы.

- Настроить OSPF с аутентификацией MD5 (ключ: P@ssw0rd).

4. Проверки

Блок 1. Проверка преднастройки стенда (Экспресс-диагностика)

Если на экзамене часть конфигурации уже выполнена, не тратьте время на повторный ввод команд. Выполните проверку по следующей схеме:

- Проверка L1/L2 (Физика, VLAN и интерфейсы):

  - Linux-машины (ALT / Ubuntu / Debian): Выполните ip a или ip link. Убедитесь, что интерфейсы подняты (состояние UP), названы правильно (например, ens3, а не ens18) и им присвоены требуемые IP-адреса.

  - HQ-SW (Open vSwitch): Выполните ovs-vsctl show. Проверьте, что порты добавлены в нужные VLAN (Trunk [100, 200, 999] на ens3, Access VLAN 100/200/999 на остальных).

- Проверка L3 и связности (IP, Маршрутизация, Туннели):

  - EcoRouter (HQ-RTR / BR-RTR):

    - show ip interface brief — проверка статуса всех IP-интерфейсов и туннеля (tunnel.0).

    - show ip ospf neighbor — статус OSPF-соседства обязан быть в состоянии FULL. Если статус Init или neighbor отсутствует — проверяйте IP-связность туннеля и совпадение ключей MD5-аутентификации.

    - show ip route — убедитесь, что в таблице есть маршруты O (OSPF) к противоположному филиалу и S* (Default Route) к ISP.

  - Пинг-тест по цепочке:

    - Пинг шлюза по умолчанию (ping <gateway_ip>).

    - Пинг между филиалами через GRE (ping 10.10.10.1 / 10.10.10.2).

    - Пинг внешнего узла / интернет (ping 77.88.8.8 или 8.8.8.8).

- Проверка системных сервисов и безопасности:

  - Chrony / NTP: На Linux выполните chronyc sources (должна быть звездочка ^* напротив сервера времени). На EcoRouter — show ntp status.

  - DNS (BIND): Выполните dig @127.0.0.1 hq-srv.au-team.irpo или nslookup hq-srv.au-team.irpo. Проверьте прямую и обратную зоны.

  - SSH / Sudo: Проверьте возможность входа под sshuser и работу sudo -i без запроса пароля (если требовалось по ТЗ).

Блок 2. Гайд по изменению IP-адресации, маскам и поиску информации

Если адресация в задании отличается от вашей шпаргалки, пересчитывать сеть вручную не нужно. Используйте доступ к сети Интернет и встроенные утилиты.

- Быстрый расчет масок и подсетей (CIDR):

  - Для быстрого расчета любой сети используйте утилиту ipcalc в консоли Linux (если установлена) или любой онлайн-калькулятор IP-подсетей в браузере (например, ipcalculator.ru или calculator.net/ip-subnet-calculator.html).

  - Памятка по частым маскам:

    - /30 (Маска 255.255.255.252) — Всего 4 адреса, 2 полезных IP. Используется для соединений «точка-точка» (Point-to-Point, GRE-туннели, стыки с провайдером).

    - /29 (Маска 255.255.255.248) — Всего 8 адресов, 6 полезных IP (сеть управления MGMT).

    - /28 (Маска 255.255.255.240) — Всего 16 адресов, 14 полезных IP (клиентские сегменты).

    - /27 (Маска 255.255.255.224) — Всего 32 адреса, 30 полезных IP (серверные сегменты).

- Как адаптировать готовые конфиги под новые IP:

  - Сеть Wildcard для OSPF (Cisco / EcoRouter): Wildcard-маска — это инвертированная subnet mask (255 меняется на 0, а остаток вычитается из 255).

    - Пример: Маска 255.255.255.240 (/28) $\rightarrow$ Wildcard: 0.0.0.15.

    - Пример: Маска 255.255.255.224 (/27) $\rightarrow$ Wildcard: 0.0.0.31.

  - Обратные зоны DNS (PTR): Октаты IP-адреса записываются в обратном порядке.

    - Пример: Для сети 10.10.100.0/24 имя зоны будет 10.10.in-addr.arpa. Для хоста 10.10.100.2 запись в зоне: 2 PTR hq-srv.au-team.irpo..

- Эффективный поиск решений в открытом интернете:

  - Используйте официальную документацию: docs.altlinux.org, man-страницы в консоли (man iptables, man bind9).

  - При возникновении ошибок скопируйте точный текст ошибки из терминала в поисковую строку.