Экспресс-диагностика преднастройки стенда

Перед выполнением заданий проверьте, какие элементы уже сконфигурированы организаторами

Оглавление

Сетевые интерфейсы и VLAN (Linux / Open vSwitch) Ha Linux-машинах (ISP, HQ-SRV, BR-SRV, HQ-CLI, BR-CLI):	2

2) Маршрутизация и OSPF (EcoRouter: HQ-RTR / BR-RTR)	3

3) Проверка сервисов (NTP, DNS, Samba DC, Ansible)	4

Сетевые интерфейсы и VLAN (Linux / Open vSwitch) Ha Linux-машинах (ISP, HQ-SRV, BR-SRV, HQ-CLI, BR-CLI):

Айпишники:

ip a

На коммутаторе HQ-SW

ovs-vsctl show

На сервере HQ-SRV

2) Маршрутизация и OSPF (EcoRouter: HQ-RTR / BR-RTR)


Проверка всех введенных команд:

Show running-config

Проверка имен:
hostname

Проверка активности динамического NAT/PAT:
show ip nat translations

Проверка статуса интерфейсов:

show ip interface brief

Проверка туннеля GRE:

show interface tunnel

Проверка OSPF-соседства (должен быть статус FULL):

show ip ospf neighbor

Проверка таблицы маршрутизации:

show ip route

Проверка DHCP на HQ-RTR:

show dhcp-server 1 detailed

Проверка локальных пользователей:

Show users localdb

3) Проверка сервисов (NTP, DNS, Samba DC, Ansible)

Проверка синхронизации времени Chrony (на Linux):

chronyc sources

Проверка времени на EcoRouter:

show ntp status

show ntp timezone

Проверка DNS (на HQ-SRV):

dig @127.0.0.1 hq-srv.au-team.irpo

nslookup hq-rtr.au-team.irpo

Проверка контроллера домена Samba DC (на BR-SRV):

samba-tool domain info 127. 0.0.1

samba-tool group list

samba-tool user list

Проверка связи Ansible (на BR-SRV):

ansible all

-m ping