ДЕМО-ЭКЗАМЕН
МОДУЛЬ 1 — КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

Подготовленный стенд HQ / BR • Проверка → настройка только при необходимости

Документ подготовлен как практическая шпаргалка для выполнения Модуля 1 на заранее подготовленном стенде. Основной принцип: сначала проверить существующую конфигурацию, а затем изменять только действительно отсутствующие или неверные параметры.

# 1. Топология

INTERNET
                            |
                           ISP
                    ens3 — DHCP
                    /          \
             172.16.1.0/28   172.16.2.0/28
                  |                |
               HQ-RTR            BR-RTR
                  | \            / |
                  |  \   GRE   /  |
                  |   10.10.10.0/30
                  |
             trunk VLAN 100/200/999
                  |
                 HQ-SW
              /         \
        VLAN 100       VLAN 200
           |               |
        HQ-SRV           HQ-CLI
                              DHCP

BR-RTR
   |
10.20.10.0/30
   |
BR-FW
   | \
   |  \
BR-SRV BR-CLI

# 2. Основная адресация

| Устройство | Адрес | Шлюз | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ISP → HQ | 172.16.1.1/28 | — |  |
| HQ-RTR → ISP | 172.16.1.2/28 | 172.16.1.1 |  |
| ISP → BR | 172.16.2.1/28 | — |  |
| BR-RTR → ISP | 172.16.2.2/28 | 172.16.2.1 |  |
| HQ-RTR VLAN100 | 10.10.100.1/27 | — |  |
| HQ-SRV | 10.10.100.2/27 | 10.10.100.1 |  |
| HQ-RTR VLAN200 | 10.10.200.1/28 | — |  |
| HQ-CLI | DHCP | 10.10.200.1 | Адрес фактически выдаётся стендом |
| HQ-RTR VLAN999 | 10.10.30.1/29 | — |  |
| HQ-SW | 10.10.30.2/29 | 10.10.30.1 |  |
| GRE HQ | 10.10.10.1/30 | — |  |
| GRE BR | 10.10.10.2/30 | — |  |
| BR-RTR → FW | 10.20.10.1/30 | — |  |
| BR-FW → RTR | 10.20.10.2/30 | 10.20.10.1 |  |
| BR-FW → BR-SRV | 10.20.20.1/28 | — |  |
| BR-SRV | 10.20.20.2/28 | 10.20.20.1 |  |
| BR-FW → BR-CLI | 10.20.30.1/29 | — |  |
| BR-CLI | 10.20.30.2/29 | 10.20.30.1 |  |

Основной DNS: 10.10.100.2. Домен: au-team.irpo. Пароль по заданию: P@ssw0rd.

# 3. Главное правило для подготовленного стенда

- Сначала проверять конфигурацию.

- Если пункт уже работает — не перенастраивать.

- Не выполнять старые команды с другими адресами только потому, что они есть в шпаргалке.

- Не переименовывать интерфейсы без проверки фактического имени через ip a.

- Не переустанавливать BIND/SSH/NAT/DHCP, если сервис уже работает.

- BR-FW менять только при подтверждённой необходимости.

# 4. ISP — проверка

hostname

ip a

ip r

iptables -t nat -L -n -v

sysctl net.ipv4.ip_forward

ping 77.88.8.8

timedatectl

Ожидается: forwarding включён, NAT присутствует, интернет доступен. Если всё работает — ISP не трогать.

# 5. HQ-RTR — проверка и настройка

enable

show hostname

show ip interface brief

show ip route

show interface tunnel.0

show ip ospf neighbor

show ip ospf interface tunnel.0

show ip route ospf

show ip nat translations

show dhcp-server 1 detailed

show users localdb

show ntp timezone

## 5.1 Имя и пользователь net_admin

Должно быть имя HQ-RTR и пользователь net_admin с административными правами. Если пользователь отсутствует:

configure terminal
username net_admin
password P@ssw0rd
role admin
exit
write memory

## 5.2 GRE HQ → BR

Ожидается tunnel.0: 10.10.10.1/30, удалённый адрес 172.16.2.2.

configure terminal
interface tunnel.0
ip address 10.10.10.1/30
ip tunnel 172.16.1.2 172.16.2.2 mode gre
exit
write memory

ping 10.10.10.2

## 5.3 Default route

show ip route

Ожидается: 0.0.0.0/0 via 172.16.1.1. Если отсутствует:

configure terminal
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1
end
write memory

## 5.4 OSPF

Требование: OSPF через GRE, area 0, MD5, пароль P@ssw0rd. Сначала проверять show ip ospf neighbor. Сосед должен быть FULL.

configure terminal
router ospf 0
network 10.10.100.0/27 area 0
network 10.10.200.0/28 area 0
network 10.10.30.0/29 area 0
network 10.10.10.0/30 area 0
passive-interface default
no passive-interface tunnel.0
area 0 authentication
exit

interface tunnel.0
ip ospf authentication message-digest
ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
exit
write memory

## 5.5 DHCP HQ-CLI

Если show dhcp-server 1 detailed показывает рабочий пул — ничего не менять.

При отсутствии DHCP:

configure terminal
ip pool VLAN200 10.10.200.2-10.10.200.14
dhcp-server 1
pool VLAN200 1
mask 28
gateway 10.10.200.1
dns 10.10.100.2
domain-name au-team.irpo
exit
exit

interface vl200
dhcp-server 1
exit
write memory

show dhcp-server clients vl200

# 6. BR-RTR — проверка и настройка

enable

show hostname

show ip interface brief

show ip route

show interface tunnel.0

show ip ospf neighbor

show ip ospf interface tunnel.0

show ip route ospf

show ip nat translations

show users localdb

show ntp timezone

## 6.1 GRE BR → HQ

configure terminal
interface tunnel.0
ip address 10.10.10.2/30
ip tunnel 172.16.2.2 172.16.1.2 mode gre
exit
write memory

ping 10.10.10.1

## 6.2 Default route

configure terminal
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.1
end
write memory

Выполнять только если default route отсутствует.

## 6.3 OSPF BR

configure terminal
router ospf 0
network 10.20.10.0/30 area 0
network 10.10.10.0/30 area 0
passive-interface default
no passive-interface tunnel.0
no passive-interface fw
area 0 authentication
exit

interface tunnel.0
ip ospf authentication message-digest
ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
exit

interface fw
ip ospf authentication message-digest
ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
exit
write memory

Проверка: show ip ospf neighbor → сосед HQ-RTR должен быть FULL.

# 7. HQ-SW — VLAN и trunk

ovs-vsctl show

Ожидается: ens3 — trunk VLAN 100,200,999; ens4 — access VLAN 100; ens5 — access VLAN 200.

Если конфигурация уже соответствует схеме — не менять.

# 8. HQ-SRV

hostname

ip a

ip r

cat /etc/resolv.conf

timedatectl

Ожидается: hq-srv.au-team.irpo, 10.10.100.2/27, gateway 10.10.100.1, DNS 10.10.100.2.

## 8.1 Сеть HQ-SRV

vim /etc/net/ifaces/ens3/options
TYPE=eth
BOOTPROTO=static

vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4address
10.10.100.2/27

vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4route
default via 10.10.100.1

vim /etc/net/ifaces/ens3/resolv.conf
search au-team.irpo
nameserver 10.10.100.2
nameserver 77.88.8.8

systemctl restart network

## 8.2 sshuser

Требование: sshuser, UID 2026, пароль P@ssw0rd, sudo без пароля.

useradd sshuser -u 2026
passwd sshuser
gpasswd -a sshuser wheel
id sshuser

Через visudo обеспечить sudo без пароля для требуемой группы/пользователя.

## 8.3 SSH

vim /etc/openssh/sshd_config
Port 2026
AllowUsers sshuser
MaxAuthTries 2
Banner /etc/openssh/banner

echo "Authorized access only." > /etc/openssh/banner

systemctl restart sshd

ss -lntp | grep 2026

ssh -p 2026 sshuser@10.10.100.2

# 9. BR-SRV

hostname

ip a

ip r

timedatectl

Ожидается: br-srv.au-team.irpo, 10.20.20.2/28, gateway 10.20.20.1, DNS 10.10.100.2.

useradd sshuser -u 2026
passwd sshuser
gpasswd -a sshuser wheel
id sshuser

vim /etc/openssh/sshd_config
Port 2026
AllowUsers sshuser
MaxAuthTries 2
Banner /etc/openssh/banner

echo "Authorized access only." > /etc/openssh/banner

systemctl restart sshd

ss -lntp | grep 2026

# 10. DNS

DNS-сервер: HQ-SRV 10.10.100.2. Домен: au-team.irpo.

Не переустанавливать и не пересоздавать BIND, если DNS уже отвечает.

systemctl status bind

dig @127.0.0.1 hq-srv.au-team.irpo

dig @127.0.0.1 br-srv.au-team.irpo

dig @127.0.0.1 -x 10.10.100.2

named-checkconf

named-checkconf -z

Необходимые A/PTR-записи по заданию/стенду:

| Имя | Адрес |
| --- | --- |
| br-fw.au-team.irpo | 10.20.10.2 |
| hq-rtr.au-team.irpo | 10.10.100.1 |
| hq-srv.au-team.irpo | 10.10.100.2 |
| hq-cli.au-team.irpo | фактический DHCP-адрес |
| br-rtr.au-team.irpo | 10.20.10.1 |
| br-srv.au-team.irpo | 10.20.20.2 |
| br-cli.au-team.irpo | 10.20.30.2 |
| docker.au-team.irpo | 172.16.1.1 |
| web.au-team.irpo | 172.16.2.1 |

# 11. HQ-CLI

hostname

ip a

ip r

cat /etc/resolv.conf

timedatectl

Если DHCP уже выдаёт адрес, не перенастраивать сеть.

ping 10.10.200.1

ping 10.10.100.2

ping 10.20.20.2

ping 77.88.8.8

host hq-srv.au-team.irpo

# 12. BR-CLI

hostname

ip a

ip r

cat /etc/resolv.conf

timedatectl

Ожидается: 10.20.30.2/29, gateway 10.20.30.1, DNS 10.10.100.2.

ping 10.20.30.1

ping 10.20.20.2

ping 10.10.100.2

ping 77.88.8.8

host hq-srv.au-team.irpo

Если в стенде интерфейс называется иначе, не переименовывать его вслепую. Сначала посмотреть ip a.

# 13. BR-FW

BR-FW — Ideco/Xfirewall. Если firewall уже работает, не менять его без необходимости.

Доступ из BR-CLI по материалам стенда: https://10.20.30.1:8443

Проверить связь BR-RTR ↔ BR-FW и доступность BR-сетей.

# 14. Часовой пояс

Для ALT Linux: ISP, HQ-SRV, BR-SRV, HQ-CLI, BR-CLI.

timedatectl

timedatectl set-timezone Europe/Moscow

Для EcoRouter: HQ-RTR и BR-RTR — проверить через show ntp timezone; при необходимости установить UTC+3 согласно CLI стенда.

# 15. Финальная проверка Модуля 1

ISP:

ip a
ip r
sysctl net.ipv4.ip_forward
iptables -t nat -L -n -v
ping 77.88.8.8
timedatectl

HQ-RTR:

show hostname
show ip interface brief
show ip route
show interface tunnel.0
show ip ospf neighbor
show ip ospf interface tunnel.0
show ip route ospf
show ip nat translations
show dhcp-server 1 detailed
show ntp timezone
show users localdb

BR-RTR:

show hostname
show ip interface brief
show ip route
show interface tunnel.0
show ip ospf neighbor
show ip ospf interface tunnel.0
show ip route ospf
show ip nat translations
show ntp timezone
show users localdb

HQ-SW:

ovs-vsctl show

HQ-SRV:

hostname
ip a
ip r
cat /etc/resolv.conf
id sshuser
ss -lntp | grep 2026
systemctl status sshd
systemctl status bind
timedatectl

BR-SRV:

hostname
ip a
ip r
id sshuser
ss -lntp | grep 2026
systemctl status sshd
timedatectl

Клиенты:

hostname
ip a
ip r
cat /etc/resolv.conf
timedatectl

# 16. Сквозные тесты

HQ-SRV → BR-SRV:

ping 10.20.20.2

BR-SRV → HQ-SRV:

ping 10.10.100.2

HQ-SRV → Internet:

ping 77.88.8.8

BR-SRV → Internet:

ping 77.88.8.8

DNS:

host hq-srv.au-team.irpo
host br-srv.au-team.irpo
host hq-rtr.au-team.irpo
host br-rtr.au-team.irpo

# 17. Что НЕ делать на демо

- Не перенастраивать DHCP, если он уже работает.

- Не пересоздавать NAT на рабочем роутере.

- Не менять уже правильные IP-адреса.

- Не менять OVS при правильном trunk/access.

- Не переименовывать ens18/ens3 без проверки фактического имени.

- Не переустанавливать BIND, если DNS уже отвечает.

- Не менять BR-FW без подтверждённой проблемы.

- Не использовать адреса из старых вариантов задания, если они не совпадают с вашим стендом.

- После каждой существенной настройки делать контрольную проверку.

# 18. Сверхкороткий алгоритм на экзамене

1) Ничего не менять. Проверить интерфейсы и маршруты.

2) HQ-RTR: route, GRE, OSPF, NAT, DHCP, user.

3) BR-RTR: route, GRE, OSPF, NAT, user.

4) HQ-SW: проверить trunk 100/200/999 и access 100/200.

5) HQ-SRV: IP, gateway, DNS, sshuser, SSH:2026, BIND.

6) BR-SRV: IP, gateway, DNS, sshuser, SSH:2026.

7) HQ-CLI: только проверить DHCP и DNS.

8) BR-CLI: проверить/при необходимости настроить IP.

9) Проверить DNS и часовой пояс.

10) Сделать сквозные ping и DNS-запросы.

11) Сохранить конфигурации роутеров.

# 19. Важное замечание по командам

Команды в этом документе собраны как рабочая последовательность для подготовленного стенда. Названия интерфейсов и синтаксис CLI могут отличаться от конкретной версии образа. Поэтому перед изменением интерфейса всегда использовать ip a / show ip interface brief и сверять текущую конфигурацию. Если требуемый параметр уже настроен и проверка проходит — настройку не повторять.

МОДУЛЬ 1 • ДЕМО-ЭКЗАМЕН • HQ / BR